DB-HY/CH NOx的氨选择性催化还原实验装置

设备特点：

1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2.反应釜设有保温层，可对反应过程进行平稳有效的控温；有效防止实验人员发生安全事故。

3.设备采用高精度热电偶，大大提高实验精度。

实验目的：

1.掌握NOX催化还原反应进行的原理和反应条件。

2.掌握催化剂和温度对NOX脱除效率的影响。

主要配置：

反应釜、加热炉、反应器、冷凝器、气体钢瓶、减压阀、流量计、温控仪、NOX分析仪、不锈钢框架、控制屏。

技术参数：

1.反应釜：约8L，304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于对有害气体进行混合预热 。

2.加热炉：304不锈钢材质，功率2000W。

3.反应管：尺寸Φ20×600mm，316不锈钢材质。

4.流量计：气体转子流量计，0.1-1L/min。

5.压力表：0-0.6MPa。

6.控温方式：自动控制、两段控温。

7.冷凝器：304不锈钢材质，冷却水冷却。

8.各管道和阀门均为304不锈钢材质。

9.各项电路指示、操作均在控制屏面板进行。

10.控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。

11.外形尺寸：1150×550×1900mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。