DBYD-02F可视化制冷性能测试培训装置

“DBYD-02F制冷性能测试实训装置”采用蒸汽压缩式制冷循环系统，配备全封闭式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器等制冷系统真实部件，并设有智能温度调节仪、流量计、压力表、电压表、电流表等测量仪表。不但能开设制冷压缩机性能参数的测定实训，还能进行制冷循环基本原理的演示实训。适用于职业院校制冷专业相关课程的教学实训。

- 装置特点

1.本实训装置按照国际标准GB/T 5773-2004容积式制冷压缩机性能实训方法建立，以“蒸发器液体载冷剂循环法”为主要测量，以“风冷冷凝器量热器法”作为辅助测量

2.采用1匹制冷机组，采用空气冷冷凝器和透明的塑料蒸发器，可以观察制冷剂由液态变为气态的现象； 系统结构紧凑、布局合理，造型美观大方，、可研究制冷剂在循环管道内的各种流动，包括在压缩机中的回流。
、 3提供三种不同的节流膨胀阀，分别是：恒压膨胀阀、恒温膨胀阀、毛细膨胀装置，可对比制冷剂在其中分别膨胀的效果

4.设有电压型漏电保护、电流型漏电保护、过流保护、过载保护、接地保护，可对人身及设备进行有效保护

- 技术性能

1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

3.装置容量：＜2.5kVA

4.制冷剂：R22

5.制冷量：1.3kW

6.重  量：100kg

7.外形尺寸：120cm×60cm×142cm

- 基本配置及功能

1.控制屏

采用双层亚光密纹喷塑结构，造型新颖。最上层布置制冷系统，可直观展示制冷系统结构；正面设有电源控制及测量仪表功能板。底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。、可直观的演示一些物理概念，比如：潜热、过热、饱和温度、压力与温度变化关系、液体在零度以下沸腾，以加强学生对这些概念的理解。

2.交流控制单元

单相三线220V交流电源供电，经漏电流保护器控制总电源，动作电流30mA

3.制冷系统

1匹开启式压缩机、风冷式冷凝器、视液镜、干燥过滤器、手动节流阀、储液器和干式蒸发器

- 电流表2只（精度0.5级）

- 数显温度表4只（精度0.5级）

采用PT100铂电阻作传感器，测量范围-50～150℃。通过琴键进行切换，共测4组温度参数，分别为压缩机吸气口温度、压缩机排气口温度、冷凝器出口温度、蒸发器进口温度、

真空压力表2只（精度2.5级）

量程为-0.1～1.5MPa和-0.1～3.5MPa，分别实时测量制冷系统低压侧压力和高压侧压力

4.提供三种不同的膨胀阀（恒温式、恒压式、毛细管式

6.控制仪表

高低压压力控制器1只：实时监测制冷系统低压侧压力和高压侧压力，当高压高于设定值或低压低于设定值时，控制器发出控制信号切断压缩机电源

- 实训项目

1.熟悉蒸汽压缩式制冷循环系统的基本结构和工作原理

2.了解国际标准GB/T5773—2004容积式制冷压缩机性能使用方法

3.利用蒸发器液体载冷剂循环法（主测法）求制冷压缩机制冷量

4.利用水冷冷凝器热平衡法（辅测法）求制冷压缩机制冷量

5.主、辅测制冷量相对误差的计算与分析

6.制冷机组能效比的计算与分析

五，系统配置表

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开启式压缩机组 | 1 | 2Q-3 |  |
| 2 | 电动机 | 1 | 1KW |  |
| 3 | 恒压膨胀阀、 | 1 | 2A |  |
| 4 | 恒温膨胀阀 | 1 | 2A |  |
| 5 | 压力表 | 2 | 3．5MP |  |
| 6 | 温度控制器 |  | DF-457 |  |
| 7 | 液视镜 | 1 | 3/8 |  |
| 8 | 手阀 | 6 | 3/8 |  |
| 9 | 数字温度表组 | 6 | 220V |  |
| 10 | 传感器 | 6 | PT100 |  |
| 11 | 风冷模块 | 1 | 2P |  |
| 12 | F12 |  | 全室一瓶 |  |
| 13 | 加液管 |  |  |  |
| 13 | 双表阀组 | 1 | FE365 |  |
| 14 | 实验指导书 | 1 |  |  |