DB-927 散热器热工性能实验台

实验目的：

了解低水温散热器热工性能实验台的构造。

掌握散热器散热量的测定原理及方法。

测定不同散热器的传热系数，计算并分析散热器的散热量与热媒体流量和温差的关系。

主要配置：

不同形式合金散热器，不锈钢电加热水箱，流量调节阀门组，转子流量计，循环热水泵，水温控制仪表，U型压力计，8路万能信号变送输出巡检仪。

技术参数：

1、输入电源：单相AC220V±10% 50Hz，功率5.0KW。

2、304不锈钢加热水箱：容积80L，加热功率4.5KW。

3、循环热水泵参数： 流量：20L/min ，扬程：12m，功率：120W。流量计范围：16-160L/h。

4、钢制散热器换热面积3.2m2,铜制散热器换热面积2.6m2。

5、温度测量：测量系统配置有智能温度控制仪表（PID调节控温，精度 ±0.2℃），高精度PID调压模块电路。

6、外形尺寸：1200×500×1800mm，外形为不锈钢可移动支架，带双刹车轮。