DB-CDX絮凝沉淀实验装置

实验目的：

加深对絮凝沉淀的特点、基本概念及沉淀规律的理解。

2、掌握絮凝实验方法，绘制絮凝沉淀静沉曲线。

3、可开实验：a颗粒自由沉降，b絮凝沉降。

主要配置：

高位水箱1只、调速电机搅拌器、调速器、取样口、PVC配水箱、水泵、电控箱、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、不锈钢台架等组成。

技术参数：

1、环境温度：5℃～40℃，电源220V单相三线制，功率430W。

2、有机玻璃沉淀柱：Φ100×2000mm，6根，每根沉淀柱设取样口4个。

3、水泵：额定流量1m3/h，扬程15m,功率370W。

4、原水箱：600×400×600mm，PVC板焊制。

5、不锈钢防腐型液体流量计。

6、各项电路指示、操作均在控制屏面板进行。

7、框架为不锈钢。

8、能够开展颗粒自由沉降和絮凝沉降实验。