DB-GY311 固体小球对流传热系数测定实验装置

| 技术指标 | 说 明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置功能 | 1、测定不同环境与小钢球之间的对流传热系数，并对所得结果进行比较。 2、了解非定常态导热的特点以及毕奥准数（Bi）的物理意义。 3、熟悉流化床和固定床的操作特点。 |  |  |  |
| 主要配置 | 开关模块、转换模块、数显温控仪表、风机、管式电炉；玻璃砂粒床、转子流量计、不锈钢框架及控制屏。 |  |  |  |
| 公用设施 | 电：电压AC220V，功率4.0KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 |  |  |  |
| 技术参数 | 1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：电压：220V；电流：15A。 2、传热形式：自然对流、强制对流、流化床、固定床。 3、控温管式炉，管式炉温：0～600℃；玻璃制砂粒床。 4、空气流量：气体玻璃转子流量计，2.5～25m3/h。 5、风机：风压14KPa，风量70m3/h，功率750W。 6、温度控制：K型热电偶温度传感器，智能温度控制仪，分辨率：0.1℃。防干烧自动控制系统。 7、外形尺寸：1200×500×1700mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带3寸双刹车轮。 |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 空气流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动阀控 |
|  | 加热炉温度 | K型热电偶 | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |
|  | 钢球温度 | K型热电偶 | 数字温度仪表 | 无 |
|  | 床层压降 | U型压力计 | 就地显示 | 无 |