DB-GY318一氧化碳中低温串联变换实验装置

| 技术指标 |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置功能 |  | 1、进一步理解多相催化反应有关知识，初步接触工艺设计思想。 2、掌握气固相催化反应动力学实验研究方法及催化剂活性的评比方法。 3、获得两种催化剂上变换反应的速率常数与活化能E。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置 |  | 中变反应器、低变反应器、饱和预热器、微型液体计量泵、气体流量计、混合器、气体过滤器、冷凝器、气液分离器、压力表、温控仪表、不锈钢框架及控制屏等。 |  |  |  |  |  |  |
| 公用设施 |  | 水：装置需冷却水，自带和自来水管相连的接口。 电：电压AC380V，功率10.0KW，标准三相四线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：N2、CO、水；外配设备：标准N2钢瓶（带减压阀）和标准CO钢瓶（带减压阀）。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 |  | 1、中变反应器：不锈钢材质，Φ25×600mm，开启式三段加热炉功率3KW；不锈钢气体过滤器Φ45×200mm、不锈钢冷凝器Φ51×400mm（内盘管）、不锈钢气液分离器Φ57×200mm；高效铁基催化剂。温控350～500℃。 2、低变反应器：不锈钢材质，ф25×600mm，开启式三段加热炉功率3KW；不锈钢气体过滤器Φ45×200mm、不锈钢冷凝器Φ51×400mm（内盘管）、不锈钢气液分离器Φ57×200mm；高效铜基催化剂。温控220～320℃。 3、饱和预热器：304不锈钢，内径φ10mm，长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用温度：室温-400℃，使用压力，常压。 4、水计量进料泵；微量计量加料泵：流量0.01—10ml/min。 5、纯净水罐： 304不锈钢，φ108×300 mm，带防尘盖。 6、流量计： 气体转子流量计6-60mL/min，观察、控制进料流量。 7、压力仪表: Y-60型高压防震压力表，0～1.0MPa。 8、温度传感器：K型热电偶，显示精度0.1℃，插入长度可调整，直径Φ3mm。 9、控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2%。 10、各项操作及温度、压力、流量的显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 11、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，流程简单。 12、外形尺寸：2000×550×2000mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带3寸双刹车轮。 |  |  |  |  |  |  |
| 测控组成 |  | 变量 |  | 检测机构 |  | 显示机构 | 执行机构 |  |
|  |  | 氢气流量 |  | 转子流量计 |  | 转子流量计 | 手动调节 |  |
|  |  | 一氧化碳流量 |  | 转子流量计 |  | 转子流量计 | 手动调节 |  |
|  |  | 水加入量 |  | 计量泵 |  | 数字流量显示仪 | 频率调节 |  |
|  |  | 饱和预热器温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |  |
|  |  | 中变反应器加热温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |  |
|  |  | 中变反应器内管温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪 | 无 |  |
|  |  | 中变反应器出口物料温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪 | 无 |  |
|  |  | 低变反应器加热温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪 | 固态调压模块 |  |
|  |  | 低变反应器内管温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪 | 无 |  |
|  |  | 低变反应器出口物料温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪 | 无 |  |
|  |  | 反应压力 |  | 指针式压力表 |  | 压力表就地显示 | 无 |  |
| DB-GY318/II 数字型一氧化碳中低温串联变换实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 |  | 检测机构 |  | 显示机构 |  |  | 执行机构 |
|  | 氢气流量 |  | 质量流量计 |  | 数字流量显示仪，精度：0.5%FS |  |  | 手动调节 |
|  | 一氧化碳流量 |  | 质量流量计 |  | 数字流量显示仪，精度：0.5%FS |  |  | 手动调节 |
|  | 水加入量 |  | 计量泵 |  | 数字流量显示仪，精度：0.5%FS |  |  | 频率调节 |
|  | 饱和预热器温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪，精度：0.5%FS |  |  | 固态调压模块 |
|  | 中变反应器加热温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪，精度：0.5%FS |  |  | 固态调压模块 |
|  | 中变反应器内管温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
|  | 中变反应器出口物料温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
|  | 低变反应器加热温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度控制仪，精度：0.5%FS |  |  | 固态调压模块 |
|  | 低变反应器内管温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
|  | 低变反应器出口物料温度 |  | K型热电偶 |  | 数字温度仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
|  | 反应压力 |  | 压力传感器 |  | 数字压力仪表，精度：0.5%FS |  |  | 无 |
| 在线分析系统 | 用户可选配在线六通阀气体取样系统及气相色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件组成 | 模拟模块：高达16位分辨率，内建RS485通讯模式；功能：温度、流量、压力等模拟量信号采集，配数据采集软件一套，在线工业组态软件一套 |  |  |  |  |  |  |  |