DB-HY115 液-液列板式换热实验装置

| 技术指标 | 说 明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置特点 | 1、整个装置美观大方，结构设计合理，整体感强，具备强烈的工程化气息，能够充分体现现代化实验室的概念。 2、设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。 3、本装置采用换热效率相对较高的板式换热器，采用间壁式换热方式进行换热。 4、双水泵主副回路设计，新鲜水补充与废热水循环设计，逆流并流换热流程切换， 更贴近工业应用的实际。 5、采用多组加热管预热系统，加热速度快而均匀，预热器电压调节，铂热电阻+可控硅+加热管作为热流体温度的主控手段。 6、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304全不锈钢材料制作，整体进行精细抛光处理，体现整个装置的工艺完美性。 7、装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。 |  |  |  |
| 装置功能 | 1、了解板式换热器结构。 2、掌握板式换热器换热实验的流程及效果。 3、掌握热电阻测温的原理和方法。 |  |  |  |
| 设计参数 | 冷流体流量：100～600L/h，冷流体温度：常温～50℃。 热流体流量：100～600L/h，热流体温度：60～80℃。 |  |  |  |
| 公用设施 | 水：装置自带304不锈钢加热水箱，连接自来水，需要上下水。 电：电压AC380V，功率6.0KW，标准三相四线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 气：空气来自风机（自带气源）。 实验物料：水，外配设备：无。 |  |  |  |
| 主要设备 | 热水泵： 功率370W,最大流量3m3/h。 冷水泵： 功率370W,最大流量3m3/h。 冷、热水流量：玻璃转子流量计100-1000L/h。 换热器：1m2立式板式换热器。 加热器：304不锈钢加热水箱，加热功率5.0KW，可拆卸式加热棒。 冷水箱：304不锈钢材质，容积80L,带贮水排空底阀，配有液位显示装置；并配有冷水箱入口浮球阀，以保证水箱水位恒定。 热流体进出管：304不锈钢材质，DN15，带保温层。 宇电AI702M多路数字温度显示仪。 宇电AI518温度控制仪（带手动功能）。 K型热电偶温度传感器5支。 控制面板：带漏电保护空气开关，仪表及水泵电源。 电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。 304不锈钢水箱、不锈钢管路、管件及阀门。 304不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上。 304不锈钢材质框架1600*500*1600mm(长×宽×高)，带脚轮及禁锢脚。 |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 冷流体进出口温度 | K型热电偶 | 数字温度仪表 | 无 |
|  | 热流体进出口温度 | K型热电偶 | 数字温度仪表 | 无 |
|  | 冷流体流量 | 转子流量计 | 就地显示 | 手动 |
|  | 热流体流量 | 转子流量计 | 就地显示 | 手动 |
|  | 加热温度 | K型热电偶 | 数字温度控制仪 | 固体调压模块 |