DBWX-081初级维修电工实训考核装置

一、概述

初级维修电工实训考核装置采用国际常用的模块化设计，根据不同的实训考核内容配置相应的实训模块，实训方便、布局合理、易于扩展升级，实训内容涵盖电工仪表、电工接线工艺、电子电路、电工照明配电、电力拖动、触电急救、安全消防等，符合初级电工国家职业标准教、培、考的要求，适应各职业学校、技工学校、中专学校、劳动培训及技能鉴定机构等单位的教学培训、实训考核、技能鉴定。

二、技术性能
1.输入电压：三相四线制380V±10% 50Hz
2.工作环境：环境温度范围为-5～＋40℃
3.装置容量：＜1KVA 
4.安全保护：漏电动作电流≤30mA 过流保护、熔断器保护

5.外形尺寸：1600mm×700mm×1450mm

三、实训装置的基本配置及功能

本实训台主要由实训屏、实训挂箱、实训器材、实训桌等组成。

（一）实训屏

实训屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝合金面板，为实训挂箱提供交流电源、直流稳压稳流电源，具体功能如下：

1、外部电源输入指示灯亮（提醒操作者外部电源已与实训台接通）。

2、推上三相漏电开关，三相电源向实训挂箱等供电，三只450V电压表指示输出线电压。

3、低压交流电源：输出3V、6V、9V、12V、15V、18V、24V低压交流电源。

4、提供～220V插座2只，为外部设备提供工作电源。

5、直流稳压稳流电源：电压0-30V连续可调，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，输出电流2A，具有预设式限流保护功能。

（二）实训挂箱及器材配备

1、DB-61维修电工挂箱（一）

2、DB-62维修电工挂箱（二）

3、DB-63维修电工挂箱（三）

4、DB-64维修电工挂箱（四）

5、DB-65维修电工挂箱（五）

6、九孔万能实训板  2块

7、电阻、电位器、电容、二极管、三极管、可控硅等器材一批。

8、三相鼠笼异步电动机180W Y/△  1台

9、安全配备灭火器  全室1台

（三）实训桌

铝木结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，造型美观大方，坚固耐用。

四、实验项目

（一）电拖部分

1.三相电机直接启动控制 
2.三相电机点动控制
3.三相电机自锁运行控制

4.带电流表的点动与连续运行控制

5.带电能表的两地控制
6.单向运行反接制动控制

7.时间继电器控制电动机Y/△降压起动控制
8.工作台自动往返行程开关控制

（二）室内照明配电

1.插座和一个开关控制一盏灯
2.日光灯线路的接线
3.声控开关控制白炽灯电路的接法

4.单相电度表直接接线电路
5.配电板的安装
6.两地控制一盏灯的接法

（三）电子技术综合训练

1.单相桥式整流电路

2.串联可调稳压电源电路

3.延时照明开关控制线路

4.半导体收音机的组装与调试

（四）安全急救演示

（五）消防技能的认识与掌握（教师演示）

五、配置清单

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验屏 |  |  | 1个 |
| 2 | 实验桌 |  |  | 1张 |
| 3 | 实训挂箱 |  |  |  |
|  | A | DB-61 初级电工实训挂箱（一） |  | 各1个 |
|  | B | DB-62 初级电工实训挂箱（二） |  |  |
|  | C | DB-63 初级电工实训挂箱（三） |  |  |
|  | D | DB-64 初级电工实训挂箱（四） |  |  |
|  | E | DB-65 初级电工实训挂箱（五） |  |  |
| 4 | 三相异步电动机 180W Y/△ |  |  | 1台 |
| 5 | 九孔万能实训板 |  |  | 2块 |
| 6 | 元件盒 |  |  |  |
|  | 名称 |  | 规格 | 数量 |
|  | 电阻 |  | 150Ω | 1只 |
|  | 电阻 |  | 200Ω | 1只 |
|  | 电阻 |  | 1K | 1只 |
|  | 电阻 |  | 6.8K | 1只 |
|  | 电阻 |  | 10K | 1只 |
|  | 电阻 |  | 200K | 1只 |
|  | 电阻 |  | 320K | 1只 |
|  | 电位器 |  | 1K | 1只 |
|  | 电位器 |  | 10K | 1只 |
|  | 电容 |  | 50UF/450V | 1只 |
|  | 电容 |  | 220UF/63V | 1只 |
|  | 电容 |  | 470UF/63V | 1只 |
|  | 二极管 |  | 4007 | 5只 |
|  | 稳压管 |  | 2CW76 | 1只 |
|  | 三极管 |  | 3DG6 | 1只 |
|  | 三极管 |  | 3DA1 | 1只 |
|  | 晶闸管 |  | 3CT1A/500V | 1只 |
|  | 钮子开关 |  |  | 1只 |
|  | 大电阻 |  | 510Ω/50W | 3只 |
|  | 收音机组件 |  |  | 1套 |