DT-3000 教学实训组合电梯模型

本系列实训组合模型电梯的结构主要有：电梯底座、电梯井道曳引绳与对重机构、轿厢及门机驱动机构、曳引电机驱动电路及旋转编码器、外呼楼层按钮电路模块、外呼楼层呼叫指示电路模块、电源空气开关（漏电脱扣器）、DC12V驱动电源、PLC可编程控制器、标准接线端口电路板、轿厢控制器、检修控制器、到站钟、工具盒等部分组成。

本系列实训组合模型电梯可分为六层。配合不同的控制器，可以实现电梯的自动平层、自动开关门、顺向响应轿内外呼梯信号、直驶、电梯安全运行保护等功能，以及电梯急停、检修、慢上、慢下、照明等特殊功能。它采用了直流减速电机进行轿厢的曳引拖动，及轿厢门开关。并具有极限到位保护硬件电路，防止程序错误对电机及其机构的损坏。以及调定直流电机的转速满足不同控制系统的需要。

电梯的基本结构

电梯底座上面安装所有的电梯机构与控制电路。它具有合理的电梯机构局与控制电气元件布线，旋转电梯底座的方向与位置，有利于学生接线实验与装配调试。

电梯井道：曳引绳、上滑轮、导轨、对重、楼层立面面板、轿厢及门机驱动机构、曳引电机驱动电路及旋转编码器、外呼楼层按钮电路模块、外呼楼层呼叫指示电路、上极限开关、下极限开关、一楼平层开关等组件。

组合实训模型电梯（正面）

轿厢及门机驱动机构：轿厢箱体、轿厢地坎、门机驱动电机、电机驱动通用电路板、门机凸轮、门机连杆、轿门、门开到位开关、门关到位开关等部件组成。

曳引电机机构及驱动电路及旋转编码器脉冲电路由：曳引电机支架、曳引直流电机、旋转编码器、电机驱动通用电路板、调速可变电阻、光电耦合脉冲开关、随行电缆插座、上极限开关插座、下极限开关插座等器件组成。

外呼楼层按钮电路

外呼楼层呼叫指示电路

技术参数与实训项目

一、技术参数：

外形尺寸：810（长）×610（宽）× 770（高）

包装尺寸：830（长）×630（宽）× 830（高）

净重量/毛重：   20Kg   /  25Kg

额定工作电压：AC：220V   50 Hz

控制器型号：参照产品型号（附数据线和编程软件）

轿厢平层定位：旋转编码器及一层平层开关

拖动电机：DC： 0-12V 直流减速电机  转速：0-25 rpm

楼层召唤与楼层显示：1-6层、楼层上下指示灯与楼层上下按钮

门 电 机：DC： 0-12V 直流减速电机  转速：0-25 rpm

门机装置：曲柄连杆直流中分式

到 站 钟：DC 12V

连续靠站检测运行时间：24  小时

门机连续开闭次数：10000次

电梯组合层数：2-6层

特殊功能及实验演示：

平层自学习程序设置、自动测试演示、PLC连接及程序上载下载、PLC监控调试及参数设置、平层高度设置、自由编程合成2-6层电梯

二、电梯的实训项目：

1、自动（手动）开关门程序控制及PLC定时器指令运用实训；

2、轿厢的自动平层控制实训。

3、内外呼梯信号响应

4、顺向响应轿内外呼梯信号、最远反向外呼梯响应功能

5、正常/检修工作状态与慢上（慢下）点动控制实训

6、轿厢直驶、紧急停车控制实训

7、轿厢照明控制实训

8、一楼平层开关的调整

9、旋转编码器脉冲与PLC高速计数器。

10、楼层显示、上下行指示、各楼层召唤指令信号指示实训；

11、井道上下极限开关保护。

12、自动上下循环运行测试

13、手动平层记忆设置、电梯平层自学习程序。

14、编程软件的安装与程序上载下载

15、PLC的输入输出点的接线实训

16、PLC的输入输出点的接线故障排除实训

配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯井道 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电梯底板 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源空气开关（漏电脱扣器） | 只 | 1 | 安装在：电梯底板上 |
| 4 | DC 12V直流电源 | 块 | 1 | 安装在：电梯底板上 |
| 5 | SIEMENS CPU 1214C可编程控制器 | 套 | 1 | 电梯底板上 |
| 6 | SIEMENS 223扩展模块 | 套 | 2 | 电梯底板上 |
| 7 | 标准接线端口电路 | 套 | 1 | 安装在：电梯底板上 |
| 8 | 井道支架 | 只 | 1 | 安装在：电梯底板上 |
| 9 | 到层提示电铃 | 个 | 1 | 安装在：轿厢控制器支架上 |
| 10 | 轿厢操纵控制器 | 只 | 1 | 安装在：轿厢控制器支架上 |
| 11 | 检修控制器 | 只 | 1 | 安装在：轿厢控制器支架上 |
| 12 | 曳引直流电机 | 台 | 1 | 安装在：电梯井道底部 |
| 13 | 曳引轮 | 只 | 1 | 安装在：曳引电动机上 |
| 14 | 旋转编码器 | 个 | 1 | 安装在：曳引电动机上 |
| 15 | 上滑轮 | 只 | 1 | 安装在：井道上端 |
| 16 | 导轨 | 条 | 2 | 安装在：井道中 |
| 17 | 纲丝索 | 根 | 1 | 安装在：井道中 |
| 18 | 对重（M5内六角螺丝，压紧钢片） | 只 | 1 | 安装在：纲丝索上（发货运输时，放在工具包内） |
| 19 | 随行电缆 | 条 | 5 | 安装在：井道中，连接在轿厢上 |
| 20 | 楼层上下召唤按钮控制电路 | 块 | 7 | 安装在：楼层面板上 |
| 21 | 楼层上下召唤指示电路 | 块 | 7 | 安装在：楼层面板上 |
| 22 | 轿厢 | 只 | 1 | 安装在：导轨上 |
| 23 | 门机装置 | 套 | 1 | 安装在：轿厢上 |
| 24 | 一层位置清零开关 | 只 | 1 | 安装在：导轨下部 |
| 25 | 上极限开关、下极限开关 | 只 | 2 | 安装在：导轨上、下部 |
| 26 | 活扳手150mm | 把 | 1 | 工具盒内 |
| 27 | 尖嘴钳 | 只 | 1 | 工具盒内 |
| 28 | 剪刀 | 只 | 1 | 工具盒内 |
| 29 | 十字螺丝刀Φ3×75、Φ6×70 | 只 | 2 | 工具盒内 |
| 30 | 一字螺丝刀Φ3×75、Φ6×70 | 只 | 2 | 工具盒内 |
| 31 | M5内六角扳手 | 只 | 1 | 工具盒内 |
| 32 | 常用螺钉 | 枚 | 若干 | 工具盒内 |
| 33 | 微动开关 | 只 | 2只 | 工具盒内，备用 |
| 34 | PLC通讯电缆 PC/PPI | 条 | 1 | 工具包内 |
| 35 | STEP7-编程软件、电梯控制参考程序 | 碟 | 1 | 工具包内(光碟) |
| 36 | DTZ系列电梯使用说明书 | 册 | 1 | 工具包内 |